集成电路工艺期末试题2016

填空题30*1：

- 产率计算（书上例题）（1）

- VLSI用硅的原因（3）

- Qm阈值电压改变量（书上例题）（1）

- 离子注入仪器流程，离子分析器原理（坑！）（3）

- CF4反应离子刻蚀中如何调节SiO2：Si刻蚀比（氢气，氧气）（2）

- 化学气相淀积的两种极限控制（2）

- 离子注入后需要杀（1）

- 快速热退火作用（3）

- 降低表面接触电阻方法（3）

- LPCVD比APCVD的改进（？）

- 两种隔离技术（2）

- 还有忘记了。。。。。

简答题6*5：

- APCVD石英舟倾斜原因

- 深紫外胶的原理

- N型重掺杂对氧化速率的影响

- OED原理解释

- RF溅射电势分布图

- 扩散的电场效应

计算题4*10：

- 1um宽的深槽（深度远大于宽度）氧化。底面<100>晶向，侧面<110>晶向，前右侧为重掺杂Si（题目说明其B/A比轻掺高4倍）。问1100度氧化，多久能把深槽填满（考虑氧化体积膨胀）

- 离子注入+退火（温度已知）（书上离子注入退火后杂质分布公式直接套），求结深xj（已知Rp 、△Rp、D0、Ea）

- 作业题，求蒸发灵敏度S（求导计算仔细）

- 刻蚀知各向异性度，求刻蚀宽度（已知刻蚀深度和开口宽度）