Homework 7

计算题：

一、如下图A、B两二极管n区宽度均为4微米，Si的临界击穿电场为EC=2x105 V/cm。计算二者的雪崩击穿电压。(20分)

A                                   B

- 考虑一处于温度T＝300K（ni=1.5x1010 cm-3）Si的p+-n结，假设(1/C)2 在V 轴的截距是VD= 0.855 伏，斜率是 1.32×1015 [(F/cm2)－2V－1]. 求掺杂浓度浓度。（20分）

- 一个pn结电容器，其反向2V时的电容为200pF，求反向多大 电压下其电容为100pF？设VD=0.85V。（20分）

- 已知有p型Si，其掺 杂浓度NA=1E17/cm3。 忽略界面态的影响，画出室温下它和Ag接触后的平衡能带图。（画出整个体系的EF、真空能级E0、半导体一侧的EC、EV、Ei和χ在空间的分布；如果存在肖特基势垒，计算并标出这个高度）

WAg=4.81eV，NV=1E19cm-3，Si=4.05eV，Eg=1.12eV  （20分）

- 有[100]晶向的n型Si和某 一金属接触形成肖特基二极 管，其参数为Wm=4.7eV， χSi=4.05eV，NC=1E19cm-3，ND=1E15cm-3， r (Si)=11.9。忽略表面态， 室温下： （1）计算零偏压下的势垒 高度和接触电势差； （2）用高斯定理求零偏压下的势垒宽度；（3）计算正偏0.2V下的热发射电流密度。（有效理查逊常数取240A/cm2·K2）。（20分）